[image: image2.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






	[image: image3.png]



	АТЕМ-200 – это современное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для очистки алюминиевых форм в короткие сроки, не повреждая поверхность (при соблюдении правил эксплуатации). Также эта установка позволяет чистить противни и другой кондитерский инвентарь. Очистка производится путем замачивания в растворе Химитек Чудодей Форте Пекарь c поддержанием температуры.


Устройство: Трехслойная емкость, выполненная полностью из нержавеющей стали, с теплоизолированной нагревательной рубашкой, теплоноситель глицерин. Нагрев осуществляется ТЭН. Установлены 2 датчика температуры: нагревательной рубашки и емкости с раствором. Циркуляционный насос обеспечивает постоянное перемешивание раствора, равномерность мойки и стабильность температурного режима. Глицерин входит в стоимость оборудования. 
	Технические характеристики
	АТЕМ-200

	Рабочий объем, л
	200

	Номинальный объем, л
	290

	Максимальная рабочая температура на воде, °С
	90

	Максимальная рабочая температура на глицерине, °С
	140

	Объем рубашки для теплоносителя, л
	70

	Внутренние размеры емкости (ДxШxГ), мм
	1050x400x700

	Теплоноситель
	глицерин или дистиллированная вода

	Номинальное напряжение
	400В 50Гц

	Установленная мощность, кВт
	18,0

	Потребляемая мощность, кВт
	7,0

	Циркуляционный насос емкости
	есть

	Марка стали
	AISI304 (08Х18Н10)

	Габариты (ДxШxВ), мм
	1500х700х1000

	Время очистки, час
	от 4 до 24

	Масса, кг
	250


Комплект поставки:
	 Наименование
	Кол-во, шт.

	 АТЕМ-200
	1

	 Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	 Теплоноситель глицерин (70 литров)
	1


Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	АТЕМ-200
	437 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 
[image: image1.png]




[image: image2.png]